ETKiN ENERJİ YÖNETİMİ ANA EKİPMANLARINIZLA İLGİLİ VERİLERİ AYRI SAKLAYIN Blr fabrikada değişik tipte ekipmanlar kullanıldığından, genel tüketimlerle ilgili bir veri, ayrı ayrı her ekipmana ait enerji tüketimlerini verimli bir şekilde izlemek için yetersiz kalmaktadır. Gerçekten etkin bir enerji yönetimi Için, başlıca enerji tüketicisi durumundaki ekipmanların üretim seviyelerini ve enerji kullanımlarını gösteren raporlar ayrı ayrı tutulmalıdır. Verl analizi yöntemi farklı ekipmanlar için oldukça farklı olabilir. BİR ÖRNEK Kazan ve fırınları çalışmakta olan bir fabrikadan alınan veriler aşağıda gösterilmiştir. Fırın ve kazan fuel-oil ile çalışıyor ve tüketimleri ayrı ayrı kaydedilmiş durumda. Ayrıca her ay için ortalama çevre sıcaklığı da veri içerisinde yer almaktadır. Kazan spesifik tüketimi, ürünün tonu başına kullanılan yakıt olarak ifade edilmektedir. ENERJİ TÜKETİMLERİ (1. yıl-2. yıl) Tüketimler Gcal,; Spesifik Tüketimler Gcal/ton; Ortam Sıcaklığı, oC. Fırın; Kazan; Fırın; Kazan. 1. yıl; Ocak; 1426; 1775; 3.044; 3.789; 8.5. Şubat; 1278; 1414; 2.866; 3.171; 10.2. Mart; 1379; 1803; 2.735; 3.531; 7.0. Nisan; 1348; 1323; 2.701; 2.651; 10.9. Mayıs; 1380; 836; 2.717; 1.647; 14.3. Haziran; 1302; 551; 2.723; 1.152; 18.7. Temmuz; 2210; 554; 4.552; 1.141; 22.8. Ağustos; 2353; 680; 3.273; 0.946; 24.3. Eylül; 2553; 887; 2.822; 0.980; 21.5. Ekim; 2659; 1303; 2.687; 1.316; 15.2. Kasım; 2625; 1895; 2.751; 1.986; 8.6. Aralık; 2625; 2057; 2.522; 1.976; 7.4. 2. yıl; Ocak; 2743; 2054; 2.700; 2.021; 5.2. Şubat; 2580; 2022; 2.593; 2.032; 4.7. Mart; 2722; 1852; 2.546; 1.733; 7.1. Nisan; 2887; 1602; 2.692; 1.493; 9.8. Mayıs; 3001; 1299; 2.512; 1.088; 14.1. Haziran; 2783; 953; 2.448; 0.838; 17.5. Temmuz; 2440; 686; 2.559; 0.720; 18.2. Ağustos; 2545; 704; 2.463; 0.681; 20.8. Eylül; 2498; 911; 2.535; 0.925; 19.2. Ekim; 2589; 1421; 2.653; 1.456; 14.1. Bu veriler ışığında kazan ve fırın için ayrı ayrı yakıt ve spesifik tüketimleri gösteren 2 grafik çizilebilir. Grafiğe bakarak yakıt tüketimleri için şu durumları saptayabiliriz, • Umulduğu gibi ikinci fırının devreye alınmasıyla yakıt tüketimi keskin bir şekilde artar. • Kış mevsimi boyunca kazan yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Buhar, esas olarak alan ısıtmasında ve bazı kurutucularda kullanılır. • ikinci fırının devreye alınması (bu durumda üretimde bir artış sözkonusu), kazanlardaki yakıt tüketimini önemli ölçüde etkilemez. Şimdi de spesifik enerji tüketimlerini (SET) gösteren grafiğe bakarsak şu durumları gözleriz: • İkinci fırının devreye alınması sırasında ulaşılan pik değeri hariç fırınların spesifik tüketimleri aşağı yukarı sabit bir değerde kalmıştır. • Kazanlar için ürünün tonu başına tüketilen yakıt cinsinden ifade edilen spesifik tüketim mevsimlere göre değişir. Kazan ve çevre sıcaklığına ait eğriler arasındaki ters korelasyon, kazan yakıt tüketiminin hemen hemen tamamıyla sıcaklığa bağlı olduğunu gösterir. ÖNERİLER • Enerji tüketen başlıca ekipmanların enerji tüketimlerini ayrı ayrı kaydedebilecek şekilde ölçüm cihazları yerleştirilmelidir. • Bu tür ölçüm cihazları yerleştirmek pahalı olabilir fakat verimliliğin artırılması ve yüksek seviyede tutulması isteniyorsa enerji akışının bilinmesi gereklidir. • Ürününüz proses sırasında çeşitli aşamalardan geçiyorsa, her aşama için tüketimleri kaydetmeye çalışınız. Prosesin aşamaları arasındaki kayıplar spesifik enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, ve bu kayıplar yalnızca toplam tüketim bilinerek tespit edilemez. • Buhar ölçüm cihazları pahalı olduğu kadar dikkatli bakıma da ihtiyaç gösterirler. Kazandaki buhar üretimi su tüketiminden anlaşılabilir fakat bu yöntem kazandaki blöf oranı değişiklikleri ve de kaçaklar nedeniyle herzaman güvenilir değildir. • Kararlı bir sıcaklıkta sadece sıcak su üretmek için buhar kullanılan yerlerde, sıcak su miktarı ve suyun sıcaklığı ölçülerek buhar tüketimi ile ilgili bir tahminde bulunulabilir. • Sabit bir yükte çalışan ekipman (basit bir on-off brülör gibi), ucuz bir zaman ölçer yerleştirmekle izlenilebilir. • Üretim girdileri olarak basınçlı hava, buhar, su vs için tüketilen enerjiyi ölçmek daima iyi bir yöntemdir. Girdi maliyetlerini hemen göstermesinin yanısıra bu yöntem, fabrika enerji tüketimi ile üretim girdileri arasında bir karşılaştırma yapılmasını da mümkün kılar ve belki kayıp ve kaçakların teşhis edilmesine de yardımcı olabilir.